### ENTRADA ÁGUA D2 NA BACIA BRUTA:

O monitoramento abrange 119 amostras desde 2000 até início de 2026, focando na entrada de água D2 na bacia bruta da área minerada, com histórico abrangente até recente. A referência operacional é 2009, marco do início da lavra, servindo para comparação dos comportamentos pré e pós-implantação da atividade mineradora.

Antes de 2009, os dados disponíveis indicam valores cerce baixos e estáveis para parâmetros como pH, acidez e metais dissolvidos, com poucas amostras e resultados dispersos. O pH pré-2009 em registros mais antigos apresenta valores acima de 4 e até 6, com acidez baixa, metais de menor concentração e condutividade reduzida.

Após 2009, observa-se clara ruptura estrutural no perfil químico da água: houve aumento persistente e expressivo da acidez, com valores que iniciam ao redor de centenas e escalam para dezenas de milhares μeq/L; o pH apresenta forte redução e estabiliza em torno de 2 a 3, indicando acidez elevada constante. Metais dissolvidos como alumínio, ferro, manganês e zinco demonstram incremento marcante em concentração, muitas vezes em múltiplos valores superiores aos registrados no período anterior à lavra. A condutividade também acompanha a tendência de aumento, indicando maior carga iônica.

O comportamento do período filtrado pelo usuário, incluindo os dados mais recentes até 2026, segue esse padrão pós-2009, com níveis elevados e estáveis de acidez, baixos valores de pH, e concentrações substanciais de metais dissolvidos e sulfatos. Não se observa retorno a níveis mais baixos nem significativa diversificação da variabilidade dentro desse intervalo temporal.

No aspecto de conformidade legal, os dados indicam não conformidade clara para parâmetros importantes segundo a Resolução CONAMA nº 430/2011 e Consema nº 181/2021: pH está sistematicamente abaixo do mínimo legal (5 a 6), e metais como ferro dissolvido, manganês dissolvido, cobre dissolvido e zinco total frequentemente excedem os limites máximos estabelecidos. Essas não conformidades ocorrem em grande parte do histórico pós-2009 e também no período recente avaliado, refletindo impacto consistente da atividade mineradora.

Dada a persistência dessas concentrações elevadas, há tendência de manutenção deste estado químico ácido e metalizado na água da área monitorada, com potencial agravamento se as condições que promovem a acidificação e liberação metálica persistirem, sem evidências de estabilização ou melhoria espontânea.

Recomenda-se atenção prioritária ao acompanhamento contínuo dos parâmetros acidez, pH, ferro dissolvido, manganês dissolvido, cobre dissolvido e zinco total, que são indicativos claros da influência da lavra e apresentam risco ambiental. Reamostragem frequente e análise detalhada devem ser mantidas para monitorar a evolução e subsidiar medidas mitigadoras. Alertas são justificados pela não conformidade regulatória e pela ruptura estruturante observada, indicando que a lavra impactou significativamente a qualidade da água subterrânea no ponto analisado.

Conclui-se que o início da lavra em 2009 representou uma mudança estrutural na qualidade da água captada, com aumento persistente da acidez e da concentração dos metais dissolvidos, configurando influência mensurável e contínua da atividade mineradora no padrão químico do aquífero monitorado. A manutenção do padrão atual sugere cenário de agravamento ambiental, exigindo gestão e controle rigorosos.